Stationary training equipment－Part 4：Strength training benches, additional specific safety requirements and test methods

目錄

節次	頁次

前言	2

1.	適用範圍	3

2.	引用標準	3

3.	用語及定義	3

4.	分類	3

5.	安全要求	3

5.1	概述	3

5.2	附固定式槓鈴支架之訓練台	3

5.3	連接訓練台之自立式槓鈴支架	3

5.4	槓鈴支架之尺度	3

5.5	槓鈴支架強度	4

5.6	負載	4

5.7	槓鈴支架	4

6.	試驗法	4

6.1	概述	4

6.2	槓鈴旋轉穩定性之測試	4

6.3	附固定式槓鈴支架的訓練台之旋轉穩定性測試	5

6.4	縱向穩定性之測試	5

6.5	槓鈴支架強度之測試	5

6.6	試驗報告	6

7.	附加使用說明	6

8.	標示	6

前言

本標準依標準法之規定，經國家標準審查委員會審定，由主管機關公布之中華民國國家標準。

依標準法第四條之規定，國家標準採自願性方式實施。但經各該目的事業主管機關引用全部或部分內容為法規者，從其規定。

本標準並未建議所有安全事項，使用本標準前應適當建立相關維護安全與健康作業，並且遵守相關法規之規定。

本標準之部分內容，可能涉及專利權、商標權與著作權，主管機關及標準專責機關不負責任何或所有此類專利權、商標權與著作權之鑑別。

1. 適用範圍

- 本標準規定固定式力量訓練台，與使用時用以運轉操作的自立式槓鈴支架，除了CNS     (ISO 20957-1)之一般安全要求外，須一併遵守的特定安全要求。

- 本標準適用於S類、H類及I類固定式訓練設備的訓練台(4型)(以下稱為訓練台)。

2.	引用標準

下列標準或資料因本標準所引用，成為本標準之一部分。有加註年分者，適用該年分之版次，無加註年分者，適用該最新版(包括補充增修)。

CNS 14805機械安全－防止上肢觸及危險區域之安全距離

- CNS       (ISO 20957-1)固定式訓練設備－第1部：一般安全要求與試驗法

- CNS       (ISO 20957-2)固定式訓練設備－第2部：力量訓練設備、附加之特定安全要求與試驗法

- 3.用語及定義

- 本標準適用(ISO 20957-1)所示之用語及定義。

4. 分類

- 適用(ISO 20957-1)第4節之分類。

5. 安全要求

5.1概述

- 依據每件訓練設備之設計而定，應適當的適用下列要求。

5.2附固定式槓鈴支架之訓練台

5.2.1槓鈴之旋轉穩定性

應藉支架間保持一定距離或加裝安全裝置，防止不均衡載重所造成槓鈴之翻覆。

依6.2測試。

5.2.2附固定式槓鈴支架的訓練台之旋轉穩定性

當以垂直角度施加不均衡載重於縱軸，具固定式槓鈴支架的訓練台應為穩定的。

依6.3測試。

5.2.3縱向穩定性

附固定式槓鈴支架之訓練台之縱軸應為穩定的。

依6.4測試。

5.3連接訓練台之自立式槓鈴支架

連接訓練台之自立式槓鈴支架應有可連接至地面的裝置。

依6.1.2測試。

5.4槓鈴支架之尺度

以30 mm直徑的桿量測時，此支架之前端部分(軛口)應具有高於停靠桿的最低點上方(20～40) mm[圖1之(a)]之垂直高度，且支架後端部分應至少高於支架前端部分(軛口)之頂面80 mm(參照圖1)。

依6.1.1測試。

|  | 單位：mm |
| --- | --- |

圖中

(a)  槓鈴支架之垂直高度，(20～40) mm

圖1 槓鈴支架尺度

5.5槓鈴支架強度

槓鈴支架後端部分應吸收正常使用之載重，不損及性能且無斷裂。

依6.5測試。

5.6負載

H類、S類與I類訓練台之負載，應符合CNS      (ISO 20957-2)之4.2規定。

5.7槓鈴支架

當取用或更換槓鈴時，用以支撐自由砝碼的設備之任何部分，應可易於被使用者觸及。

依6.1.4測試。

6.試驗法

6.1概述

6.1.1尺度檢查

6.1.2目視檢驗

6.1.3觸覺檢驗

6.1.4性能試驗

6.2槓鈴旋轉穩定性之測試

將一實心鋼棒[長度(1600±50) mm與最大直徑30 mm]置於槓鈴支架中央。然後將一砝碼盤(H類10 kg、S類20 kg)置於鋼棒之一端，使砝碼盤之中心面距離鋼棒尾端200 mm，參照圖2所示。若訓練台之設計為使用奧林匹克尺度之鋼棒時，鋼棒尺度以(2200±50) mm替代(1600±50) mm，並依上述步驟測試。

單位：mm

圖2 不均衡載重下之穩定性試驗

6.3附固定式槓鈴支架的訓練台之旋轉穩定性測試

依6.2之規定測試，惟槓鈴應固定之。

6.4縱向穩定性之測試

將訓練台置於10°的斜坡上(參照圖3)，然後依製造廠商標稱，至少50 kg之最大載重負載槓鈴於槓鈴支架的最高位置。。

單位：mm

圖3 縱向穩定性試驗

6.5槓鈴支架強度之測試

使用圖4指定的測試裝置，放置於訓練台的一邊，在距離軛口頂端(40±10) mm處，以擺垂敲擊訓練台軛口背面部分(參照圖4之明細圖)。

測試時，此訓練台不應固定於地板上。重複此試驗步驟(參照圖4)10次。每次衝擊時，訓練台應回復至其最初位置。

|  | 圖中 (a) 依製造廠商所指定具最大砝碼載重之試驗擺錘，惟H類至少40 kg，S類與I類至少50 kg (b) 可變動長度 (c) 100 kg表面載重均勻分布於訓練台上 1 地面 hmax 最大高度 |
| --- | --- |

單位：mm

圖4 槓鈴支架之載重試驗（Load test of the barbell support）

6.6試驗報告

試驗報告應至少包含下列資訊：

- 測試實驗室之名稱與地址，及不同於測試實驗室地址之試驗施行地點。

- 獨一的報告識別編號(例如序號)，及其頁碼及總頁數。

- 客戶名稱與地址。

- 試驗品目之描述與識別。

- 收到試驗品目之日期與試驗施行日期。

- 試驗規範之識別或方法或試驗步驟之敘述。

- 相關的抽樣程序之描述。

- 任何有別於試驗規範之偏差、附加事項或排除事項，以及與特定試驗相關的其他資訊。

- 量測值、檢測值及導致的結果值，適當時佐以表、圖、示意圖及照片，以及任何鑒別出之不合格事項。

- 量測不確定度之說明(相關資訊)；

- 接受試驗報告的技術責任之人員簽名與職稱或同等效力之印記，及簽發日期。

- 試驗結果僅對有關的測試品目有效之聲明。

7. 附加使用說明

除CNS      (ISO 20957-1)所規定之使用說明外，製造廠商應提供自立式槓鈴支架的安全使用說明。

8. 標示

每一個桿鈴支架上應標明最大使用者體重與最大提舉載重。

- 相對應國際標準：ISO 20957-4, Stationary training equipment－Part 4：Strength training benchest, additional specific safety requirements and test methods

- 編擬說明：本標準草案係由本局參考ISO 20957-4國際標準編擬而成。