中華民國國家標準

Stationary training equipment－Part 8: Steppers, stairclimbers and climbers－Additional specific safety requirements and test methods

目錄

節次	頁次

前言	2

1.	適用範圍	3

2.	引用標準	3

3.	用語及定義	3

4.	分類	6

5.	安全要求	6

5.1	概述	8

5.2	外部構造	8

5.3	固有負載	8

5.4	扶手/把手	8

5.5	腳踏板與階梯	8

5.6	耐久性試驗	8

5.7	自由輪	8

5.8	A級之附加要求	8

6.	試驗法	8

6.1	概述	8

6.2	擠壓、剪切及往復運動點以及傳輸元件及旋轉零件之測試	9

6.3	溫升之測試	9

6.4	固有負載之測試	9

6.5	扶手/把手之測試	10

6.6	耐久性測試	10

6.7	A級附加要求之測試	10

7.	附加使用說明	11

前言

本標準依標準法之規定，經國家標準審查委員會審定，由主管機關公布之中華民國國家標準。

依標準法第四條之規定，國家標準採自願性方式實施。但經各該目的事業主管機關引用全部或部分內容為法規者，從其規定。

本標準並未建議所有安全事項，使用本標準前應適當建立相關維護安全與健康作業，並且遵守相關法規之規定。

本標準之部分內容，可能涉及專利權、商標權與著作權，主管機關及標準專責機關不負責任何或所有此類專利權、商標權與著作權之鑑別。

- 適用範圍

本標準規定踏步機，爬梯機及攀爬機(以下稱為訓練設備)除CNS    (ISO 25957-1)之一般安全要求外，須一併使用之特定安全要求。

本標準適用於S類與H類且準確度為A級之固定式訓練設備形式的踏步機，爬梯機及攀爬機訓練設備(型式8)。

- 引用標準

下列標準或資料因本標準所引用，成為本標準之一部分。有加註年分者，適用該年分之版次，無加註年分者，適用該最新版(包括補充增修)。

CNS 4797-3玩具安全(物理性)

CNS       (ISO 20957-1)固定式訓練設備－第1部：一般安全要求與試驗法

ISO 5904, Gymnastic equipment－Landing mats and surfaces for floor exercises－Determination of resistance to slipping.

- 用語釋義

本標準適用CNS       (ISO 20957-1)及下列之用語及定義用語及定義。

  - 踏步機(stepper)

足部往復運動而不需離開腳踏板的固定式訓練設備(參照圖1)。

  - 爬梯機(stairclimber)

類似於移動式機械階梯或電扶梯的固定式訓練設備(參照圖2)。

備考：以模擬爬傳統階梯方式進行活動。

  - 攀爬機(climber)

裝配於足部及手部可往復運動的固定式訓練設備(參照圖3)。

  - 關聯動作(dependent Action)

直接或間接與腳踏板連結之動作。

  - 無關聯動作(independent action)

與腳踏板無連結之動作。

  - 踏步(step)

在腳踏板或階梯之向下動作。

  - 護足板(foot guard)

凸起的邊緣，參照圖1與圖5。

(a) S類踏步機

(b) H類踏步機

(c) 小型踏步機

圖例

1 顯示面板

2 握把

3 液壓活塞/阻抗器

4 槓桿臂

5 踏板穩定臂

6 基座框架

7 腳踏板

8 扶手/把手

9 外罩

10 護足板

圖1 踏步機示例

圖中

1 顯示面板

2 扶手

3 階梯

4 基座框架

5 外罩

圖2 爬梯機示例

圖3 攀爬機示例

圖中

1 顯示面板

2 可移動把手

3 軌道

4 腳踏板

5 基座框架

6 阻抗調整器

- 4. 分類

適用CNS       (ISO 20957-1)之第4節。

- 安全要求

  - 概述

依據每一件訓練設備的設計而定，應適用5.2至5.8之適當要求。

  - 外部構造

    - 可觸及區域內之擠壓、剪切及往復運動零件

若僅與手指相關，可移動零件及其鄰接的可移動零件或固定零件間之距離，應至少為25 mm，其他應為至少60 mm。

若使用者安全無虞，可不包含要求的停止裝置。

當擠壓點在全部移動範圍維持在使用者的視線範圍內時，25 mm與60 mm之限制不適用(參照圖4)。

如訓練機器未使用時，此25 mm之要求同樣適用。

若踏板間的距離大於60 mm，腳踏板內側不需設置擋板[參照圖5(a)]。

若踏板被最小寬度為30 mm的機器固定零件(例如框架、護板或滑蓋)所分離時，則踏板與此固定零件之間的固定距離不得超過9.5 mm，且腳踏板內側不需設置護足板[參照圖5(b)]。

如腳踏板內側邊緣設置30 mm高度的護足板時，則腳踏板間的距離可為最小之25 mm[參照圖5(c)]。

以上三種情況的自由空間內不得有其他突出物，例如，踏板內側邊緣不能有螺絲。

圖4 視野範圍

單位：mm

(c)

(b)

(a)

圖中

1 自由空間

2 固定距離之密閉式平面區域

3 護足板

圖5 擠壓點

若槓桿臂或腳踏板作為可觸及的停止裝置使用，此停止裝置最少應有800 mm2平坦接觸面積，且停止裝置的邊緣最小半徑應為2.5 mm。停止裝置的最大載重不得超過體重。

除可觸及的停止裝置外，腳踏板基座和地板或基座框架的最小距離不得小於60 mm。

依6.2測試。

    - 傳動元件與旋轉零件

所有傳動裝置，例如葉片及飛輪應予以保護，以使使用者手指不會被夾陷。

依6.2測試。

    - 溫升

依6.3測試後，立即量測設備之可觸及零件的溫度，不得超過65 °C。

  - 固有負載

    - 承載使用者體重的類別H之每一設備，應承受2.5倍體重(100 kg)的重量而不破壞。

依6.4測試。

    - 承載使用者體重的類別S之每一設備，應承受2倍體重(100 kg)的重量。

當依6.4測試，支撐部份(例如承載表面)之變形不得超過f = 1/100，懸臂樑支撐部分(懸臂樑表面)不得超過f = 1/150，而其他尺度不得超過1 %。

當施加體重的四倍之靜載重時，訓練設備應無破裂。

採用100 kg之體重作為標稱載重。

測試後

— 支撐部份(例如承載表面)之變形不得超過f = 1/100。

— 懸臂樑支撐部份(懸臂樑表面)之變形不得超過f = 1/150。

— 其他尺度不得超過1 %。

  - 扶手/把手

若裝有扶手或把手，當依6.5測試，應無顯示超過3 %之永久變形量。

所有可觸及的邊緣應以半徑不小於2.5 mm的方式予以磨圓。

依6.5測試。

  - 腳踏板與階梯

腳踏板與階梯之所有可觸及邊緣應以半徑不小於2.5 mm的方式予以磨圓。

當依ISO 5904測試，踏板/階梯表面之摩擦係數應超過0.5。

護足板除外，腳踏板與階梯之最小寬度應為100 mm。

  - 耐久性試驗

當依6.6測試，訓練設備應能承受：

—類別H：12000次循環，與

—類別S：100000次循環。

試驗後，訓練設備應能依製造廠商提供的正確使用說明書正常運作，且應無顯現任何損壞之跡象，例如漏油。

  - 自由輪

如以風扇或飛輪輔助踏步機之情況時，傳輸組件須為自由輪型式。

依6.1.2與6.1.4測試。

  - A級之附加要求

從功率輸入顯示或測得之功率P的變異，50 W以下應不超過5 W，超過50 W時應在10 %範圍。

- 試驗法

  - 概述

    - 尺度檢查

    - 目視檢驗

    - 觸覺檢驗

    - 性能試驗

  - 擠壓、剪切及往復運動點以及傳輸元件及旋轉零件之測試

裝置：

- 類別H：依CNS 4797-3以指形測試探棒B，及

- 類別S：依CNS     (ISO 20957-1)之6.5所規定之指形測試棒。

從各方向以指形測試棒靠近所有可移動零件。

測定指形測試棒是否陷入。

  - 溫升之測試

設備：準確度為1°C之接觸式溫度計。

使用(1005) kg的測試體進行此試驗。

以每分鐘60踏步10 % 操作訓練設備20分鐘。

在腳踏板中心點測量時，踏板高度應為(1805) mm。若達不到時，以設備最大可能踏板高度測試。

阻抗應設定於最大阻抗，或降低直至可保持每分鐘60踏步的頻率且踏步間無停頓為止。注意溫度是否超過65 °C。

對於速率關聯的訓練機器，使用100 kg載重，同時以產生180 W10 %的機械功率的踩踏速率進行測試。

  - 固有負載之測試

設定阻抗至機器承受最大應力之狀況。

在無衝擊下，對類別H或類別S施加要求的試驗載重F於停止位置的踏板表面積90 mm90 mm上5分鐘。

移除所施加的載重並量測變形量。

重複測試另一踏板。

當測試的功能超過一項時，在每一個別測試前可更換所使用的共同元件，例如繩子，滑輪。

為測試整個驅動系統，例如連接系統與框架，將腳踏板置放於其移動範圍之中心點，並在離腳踏板最遠處，將踏板鎖在阻抗機構的固定點(例如，鎖定關聯式踏步機的另一踏板)。

在平穩施力的情形下，施加載重F於踏板或階梯之最煩重位置的表面積90 mm90 mm上，使整個系統承受最大應力(參照圖6)。

圖6 固有負載之測試

除使用說明書另有指示外，訓練設備之基座框架測試時不得固定於地板。

  - 扶手/把手之測試

於扶手或把手最煩重位置，用寬度(805) mm的皮帶垂直施加1000 N之力維持5分鐘期間。

然後在和垂直測試相同的位置，用皮帶在扶手或把手最煩重之水平方向施加500 N之力維持5分鐘期間。

測定永久變形量。

  - 耐久性測試

對於速率無關聯的踏步機，以每分鐘60踏步10 %之頻率在高度為180 mm的踏板移動中心點進行試驗，若無法達到，對每一腳踏板或階梯施加100 kg之體重。

對於速率關聯的踏步機，在高度為(1805) mm的踏板移動中心點進行試驗，若無法達到，以產生平均180 W10% 機械功率的踏板速率進行試驗。

依下述施行耐久性測試：

- 對於類別H，以作動15分鐘休息15分鐘，並持續相同模式直至完成12000次循環。

- 對於類別S測試，以作動10小時，冷卻至室溫然後持續進一步的10小時，並持續應用此法完成100000次循環。

檢查訓練設備能否依製造廠商之使用說明使用。

  - A級附加要求之測試

比較機械功率輸入值與功率顯示值。

計算歷經一距離(移動範圍)與時間的輸入力測得機械功率輸入值。

使用製造廠商之試驗參數，顯示的功率應在此測定值，W之±10 %內，參照7(c)。

輸入功率應為10分鐘試驗期間的平均值。

量測作用力、距離及時間的試驗裝置，三個變數逐一應準確至±1 %。

- 額外使用說明

除CNS     (ISO 20957-1)之規定外，每台踏步機、爬梯機、攀爬機應提供易於瞭解的使用說明書。

使用說明書依類別而定，應至少包含下列各點之資訊：

- 制動系統之資訊(速率關聯/速率無關聯)。

- 踩踏動作之資訊(關聯式或無關聯式)。

- 對於A級，試驗參數應涵蓋試驗中使用的訓練速率，阻抗設定及移動範圍。

- 相對應國際標準：ISO 20957-8,Stationary training equipment－Part 8：Steppers, stairclimbers and climbers－Treadmills, additional specific safety requirements and test methods

編擬說明：本標準草案係由本局參考ISO 20957-8國際標準編擬而成。